附件：货物需求和技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 1.监护仪外形结构： 1.1一体式监护仪, 配置提手,方便移动。可用于监护成人,儿童,新生儿患者。 1.2 ≥12寸彩色液晶显示屏，分辨率达≥800*600，8通道波形显示。 1.3主机带充电电池。 2.监测参数： 2.1标准配置监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。 2.2具备5导联ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。 2.3具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.4可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，采用抗干扰和弱灌注血氧技术。 3.系统功能： 3.1支持中/英文字符和条码扫描枪输入。 3.2具备报警集中设置功能。 3.3具备血液动力学、药物计算功能。 3.4可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能。 3.5支持VGA外接拓展显示屏。 3.6具备120小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。 3.7具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 3.8标配锂电池，工作时间≥4小时。 3.9整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 3.10独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效。 4.售后：整机质保≥两年。成交供应商在质保期内接采购人通知须在4小时内到达现场进行相关服务，一般故障须在12小时内维修完成，如维修时间超过24小时须提供备用产品供采购人使用。 | 12 | 台 |
| - 本次采购最高投标限价：180000.00元。包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、培训、安装、调试、技术指导、咨询、检测、招标代理服务费等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务等其他各项与之有关所有费用。 - 该货物需求及技术要求参数为关键性技术参数，供应商必须无条件满足，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |