# 附件：

# 货物需求及技术要求

便携式呼吸机  三台

一、主机部分：

- 1、适用于急救车、急诊室、内外科急救室、院内转运、野外行军等多种场合

- 2、结构紧凑、方便携带，专为急救、转运设计，提供波形及多种参数监测

3、驱动方式：气动电控

- 4、通气方式：容量控制

- 5、内置电池：不小于6小时供电

- 6、可提供移动转运式、固定式不同解决方案

- 7、呼吸模式和通气参数可一步设置

- 8、内置流速传感器

- 9、内置空氧混合器

★10、旋钮式调节方式，调节快速，赢得急救时间，避免按键式操作耽误抢救时间；

- 11、配备多用途挂架，方便急救、转运携带

- 12、可配备吸痰套件

- 13、可配备吸氧套件

- 14、主机显著位置上有呼吸机使用提示卡，方便医生迅速进入使用状态

- 15、整机采用橘黄色，符合急救设备的要求

二、参数设置部分：

- 1、通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT

- 2、具有Manual手动通气功能

★3、潮 气 量： 0～1500ml

- 4、呼吸频率：4～99bpm

- 5、吸呼比: 2：1、1：1、1：1.5、1：2、1：3、1：4
6、具有反比通气功能

- 7、压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O

- 8、压力上限：20～80cmH2O

- 9、压力下限：0～20cmH2O

- 10、氧浓度：范围为48%～100%，连续可调

- 11、报警静音：不大于120秒

- 12、窒息后备通气功能

三、监测参数部分

- 1、潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

★2、监测波形：液晶显示，气道压力时间波形监测

四、报警参数部分

- 1、气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警。

五、电源

- 1、具有多种电源方式，方便使用。

- 2、交流电源100 V～240 V, 50/60 Hz，

- 直流电源 DC 12V, 1.5A，

3、内置电池、可配置车载电源

六、产品要求

★1、具有美国FDA或欧盟CE认证

- 2、通过国家权威机构的环境测试，适用于各种恶劣环境

★3、通过盐雾试验和振动试验，且提供相关证书

★4、多CPU设计，即使屏幕损坏，呼吸机依然工作；

注：以上带★的为必备条件，不符合将作废标处理。