附件1：胰岛素泵 3台 （预算2.8万元/台）

- 1.全中文菜单显示

- 2.基础率分段：6/24/48段

- 3.基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率

- 4.基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h

- 5.临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

- 6.数据传输功能：远程云端传输和近距离蓝牙传输相结合

- 7.基础率数字和柱状图结合显示

- 8.大剂量立即输注：快速一键注射，可发声响计数

- 9.长餐模式：方波输注，双波输注

- 10.大剂量向导功能

- 11.大剂量预设：可预设三餐量

- 12.大剂量设置范围： 0.1～88U

- 13.方波设置范围：药量范围0～88 U，时间范围0～240分钟

- 14.大剂量增幅：0.1U

- 15.大剂量输注速度：可调

- 16.螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

- 17.最大装药量：不少于3.18 毫升(318U)

- 18.剂量限制功能：大剂量限制、基础量限制、日总量限制；日总量限制最大值 250U

- 19.保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

- 20.警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）

- 21.提示项目：按键声音、用餐提示、测血糖提示。

- 22.堵塞剂量可调

- 23.低药量报警阈值可设

- 24.输注管路接口形式：标准鲁尔接口

- 25.电池型号：7号（AAA）电池

- 26.防水功能：IPX8防水级别；整机防水、储药仓防水

- 27.回顾功能：日总量、大剂量、基础率、螺杆复位、排气，均可回顾50条。