电脑搅拌煎药包装机1台 （预算7万元/台）

电煎密闭连体机主要性能参数要求

1、锅体：全不锈钢材料

2、密闭煎煮2-3个处方，省时省力，无药味挥发

3、电动挤压搅拌，自动回程，减轻劳动强度，提取残留药汁

4、高温时间（≥100℃），自动调节

5、具有蒸空挤压药渣，及药渣分离功能

6、具有温度自动报警功能，防干烧

7、数字显示，温控文火、武火、自动转换

8、多重安全保证：高温保护开关，双保险阀超压保护，安全可靠

9、煎药锅容量(ml)：≥15000*3

10、一次煎药量(付)：≥36

11、额定电压(V)：220；煎药功率(W)：1400*3；总功率(W):4200

12、外形尺寸(㎜)：1250×450×1180（大小误差在20mm以内）

液体包装机主要性能参数要求

1、数字化控制，自动包装

2、筒体采用玻璃材质，清晰可见

3、具有定时设定控制功能，控制精度更高。

*4、包装上下轴温度分开、包装量自动显示。封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

*5、储药锅具有大功率加热浓缩功能，加热功率达到1600W，加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗。

6、具有防干烧功能。

7、包装机可带多台抽出机，提高效率

8、可根据用户需要增加70-260ml无极变量包装

9、包装控制面板可来回旋转

10、空间要求通风良好、干燥、洁净、具有单相交流220V电源和排水设施。

11、储药锅容量(ml)：≥20000

12、袋装容量（ml）：160-200

13、包装能力（袋/min）：≥8

14、总功率(W)：2400；热合功率(W)：800；额定电压(V）：220

15、外形尺寸(㎜)（长×宽×高）：550×550×1150（大小误差在20mm以内）

口腔种植机参数（预算6.5万元/台）

一、主要技术指标参数:

（一）、主机：

1、超大屏幕尺寸：长11cm×宽5cm （（大小误差在10mm以内）

2、可编程、可存储程序64组设置。

3、具备校准功能(AHC），一体式高性能注水泵及扭矩校正功能,马达扭矩范围5-80N •cm，转速范围：200–40,000转/分，无碳刷设计。可满足后期升级为动力系统使用。

4、多功能脚踏开关设计：一个无级转速踏板和三个功能按扭，防水等级通过IPX8认证

5、内置过载保护功能，具有声音报警功能，报警音量二档可调

6、注水泵最大输出量：≥75ml/min

7、注水泵流量调节：六档可调节

8、电源电压：230V

9、电源频率：50/60Hz

10、功耗：40VA

11、外观尺寸：W265 x D220 x H100mm

（二）、光纤手机：

1、减速比：20:1

2、最高扭矩：80N •cm

3、转速范围：10-2000 min-1

4、换针方式：按钮式

5、注水冷却方式：具备外部和内部两种注水冷却

6、清洗和消毒：可用热消毒器清洗和消毒处理

7、灭菌：可进行不超过135℃的高温高压灭菌处理

二、售后服务

1、需提供厂家授权书，以保证产品从正规渠道销售。

2、厂家工程师需提供免费上门培训，直到操作人员熟练掌握。

3、整机保修两年。

裂隙灯显微镜技术参数参数（预算9.9万元/台）

一、显微镜

1、类型：伽利略类型

2、放大模式：鼓式，3档放大倍率

3、放大倍率级数视标尺寸： 10/16/25

4、总体放大倍率（实际视野）：10.00（φ22.5mm）

15.98（φ14.1mm）

25.53（φ8.8mm）

5、目镜：放大倍率：12.5X

屈光度调节：-5D～+5D

6、瞳孔（PD）调节范围：55～78mm

二、裂隙照明

1、照明区域：裂隙宽度：0～9mm，可连续调节

裂隙长度：可在0.2～9mm，其中1-8mm可连续调节

2、光圈直径：φ9，8,5,3,2,1,0.2mm

3、裂隙方向：垂直至水平均可调节

4、倾角：5°，10°,15°,20°、侧摆可用

5、滤光片：蓝色滤光片、无赤光滤光片、ND滤光片(13%透射率)、防紫外线滤光片（常规使用）、防红外线滤光片（常规使用）

6、照明灯：卤素类型：6V，20W

三、底座部分

1、前后可移动范围：90mm

2、左右可移动范围：100mm

3、垂直可移动范围：30mm

4、所有方向微调范围：12mm

四、下颌托部分

1、垂直调节范围：80mm

2、固视标：可根据屈光调节的固视标

固视标光源：LED

升级：后期可升级为内置式数码裂隙灯